产品规格参数

产品型号                                                                  HT104

主机参数

处理器         板载Intel BayTrail J1800,2.41-2.58GHz,双核（可选板载Intel BayTrail J1900,2.0-2.42GHz,四核）

内存                                                 DDR3L 1333 4GB,可扩展至8GB

存储                                             2.5" SATA 500G硬盘，可选120G SSD

显示                                    板载 Intel HD Graphics,支持HDMI/VGA双显

声卡                                                         ALC662-VD,HD AUDIO

网卡                                          2 x RTL8186 1000M,LAN支持网络唤醒

显示屏                                                            10.4" LED A规

亮度                                                                ≥300 cd/㎡

分辨率                                                                 800×600

触摸屏                                                           工规五线电阻式

I/O电性能

USB2.0                                                                   4-板载

COM口                                                                  3-RS232

LPT并口                                                                    1个

GND                                                            1-机箱接“地”柱

LAN                                                                        2个

VGA                                                                        1个

PS/2                                                                       1个

音频                                                            Mic-in,Line-out

机构参数

面板材质                                                      铝镁合金，阳极氧化

箱体结构                                                钢板，高温防静电烤漆处理

颜色                                                                拉丝黑，亮银

箱体尺寸                                            （L×H×T）：294×219×70mm

开孔尺寸                                                   （L×H）：266×192mm

净重                                                                      2.8kg

安装方式                                                         嵌入式／壁挂式

工作温度                                                            -10℃～50℃

存储温度                                                            -20℃～60℃

抗震动                                                  5-17HZ，0.1mm双幅度位移

薄膜按键                                              POWER开关、HD LED、PW LED

其它

电源输入                                               防呆4PIN接口，DC12V输入

额定功率                                                                  ≤30W

认证                                                                     CCC,CE

操作系统                                                  Windows XP/win7/Linux