产品规格参数

产品型号                                                              HT104 BOX

主机参数

处理器         板载Intel BayTrail J1800,2.41-2.58GHz,双核（可选板载Intel BayTrail J1900,2.0-2.42GHz,四核）

内存                                                 DDR3L 1333 4GB,可扩展至8GB

存储                                             2.5" SATA 500G硬盘，可选120G SSD

显示                                    板载 Intel HD Graphics,支持HDMI/VGA双显

声卡                                                         ALC662-VD,HD AUDIO

网卡                                          2 x RTL8186 1000M,LAN支持网络唤醒

显示屏                                                         4：3 10" TFT-LCD

亮度                                                                ≥300 cd/㎡

分辨率                                                             XGA 800×600

触摸屏                                                           工规五线电阻式

I/O电性能

USB2.0                                                                   6-板载

COM口                      6-板载，可扩至10个；COM1/COM2支持RS485，带光耦隔离

GND                                                             1-机箱接“地”柱

LAN                                                                       2个

VGA                                                                        1个

音频                                                            Mic-in,Line-out

机构参数

面板材质                                                      铝镁合金，阳极氧化

箱体结构                                                钢板，高温防静电烤漆处理

颜色                                                                拉丝黑，亮银

箱体尺寸                                               （L×H×T）：294×219×70mm

开孔尺寸                                                      （L×H）：266×192mm

净重                                                                      2.8kg

安装方式                                                         嵌入式／壁挂式

工作温度                                                            -10℃～50℃

存储温度                                                            -20℃～60℃

抗震动                                                  5-17HZ，0.1mm双幅度位移

薄膜按键                                                POWER开关、HD LED、PW LED

其它

电源输入                                    防呆4PIN接口，DC12V～24V自适应输入

额定功率                                                                  ≤30W

认证                                                                     CCC,CE

操作系统                                                    Windows XP/Windows8