产品规格参数

产品型号     FS104-3855U                                            FS104-6200U

主机参数

处理器      板载Intel Celeron 3855u,1.6GHz,双核     板载Intel Core i5-6200u, 2.3GHz, 双核

处理器      2M Cache,1.6 GHz                   3M Cache,up to 2.8 GHz

内存        DDR4-1688/2133 4GB；最大可扩展至16GB    DDR4-1688/2133 4GB；最大可扩展至16GB

存储        SATA 2.5”HHD/SSD和M-SATA         SATA 2.5”HHD/SSD和M-SATA

显示        Intel® HD Graphics，支持HDMI/VGA双显    Intel® HD Graphics，支持HDMI/VGA双显

声卡        ALC662-VD，HD AUDIO                  ALC662-VD，HD AUDIO

I/O和电性能

LAN 1      Intel,1211 1000M，LAN1支持网络唤醒       Intel,1211 1000M，LAN1支持网络唤醒

LAN 2      Intel,1211 1000M，LAN2支持网络唤醒       Intel,1211 1000M，LAN2支持网络唤醒

串口-R232   4-板载，可扩至10个                4-板载，可扩至10个

串口-R485   COM1/COM2支持RS485/RS422，带光耦隔离    COM1/COM2支持RS485/RS422，带光耦隔离

USB3.0      2个                                2个

USB2.0      4-板载，3-内置（可扩展）           4-板载，3-内置（可扩展）

HDMI        1个,支持4096*2160@24Hz            1个,支持4096*2160@24Hz

VGA         1个                                1个

音频        Mic-in，Line-out                   Mic-in，Line-out

GPIO        4-DI,4-DO可扩展                   4-DI,4-DO可扩展

PCIE-X1     1-可扩展                           1-可扩展

PCI         1-可扩展                           1-可扩展

PS/2        2-可扩展                           2-可扩展

WIFI        1-可扩展，MINI PCI-E接口IEEE 802.11g标准        1-可扩展，MINI PCI-E接口IEEE 802.11g标准

3G/4G       1-可扩展，MINI PCI-E接口           1-可扩展，MINI PCI-E接口

操作系统    Windows7,Windows8，Windows10       Windows7,Windows8，Windows10

额定功率    ≤25W                              ≤30W

电源输入    宽压：DC12～24V                    宽压：DC12～24V

电源接口    防呆，4PIN                         防呆，4PIN

机构参数

面板材质    全平面IP65防护，铝镁合金          全平面IP65防护，铝镁合金

箱体结构    铝合金，高温防静电阳极氧化         铝合金，高温防静电阳极氧化

颜色        亚黑/亮银                          亚黑/亮银

散热        整机无风扇设计                     整机无风扇设计

显示屏      4:3,10.4”TFT-LCD,LED背光          4:3,10.4”TFT-LCD,LED背光

亮度        ≥350 cd/㎡                        ≥350 cd/㎡

分辨率      XGA 1024×768                      XGA 1024×768

触摸屏      工业级投射式电容触控               工业级投射式电容触控

触摸点数    10点                               10点

戴手套触摸  支持（需定制）                     支持（需定制）

箱体A尺寸 （L×H×T）：273.7×220.9×64.3mm    （L×H×T）：273.7×220.9×64.3mm

开孔尺寸   （L×H）：262×210mm                （L×H）：262×210mm

薄膜按键    POWER开关、HD LED、PW LED          POWER开关、HD LED、PW LED

净重        3.3kg                               3.3㎏

安装方式    嵌入式/VESA壁挂式                  嵌入式/VESA壁挂式

GND         1-机箱接地“地”柱                 1-机箱接地“地”柱

环境参数

工作温度    -20°～60°                        -20°～60°

存储温度    -40°～80°                        -40°～80°

抗震动      5-17Hz,0.1mm,双幅度位移            5-17Hz,0.1mm,双幅度位移