产品规格参数

产品型号                                                           FS215-3855U

主机参数

处理器                                      板载Intel Celeron 3855u,1.6GHz,双核

处理器                                                         2M Cache,1.60 GHz

内存                                                            DDR3L-1600/1333

存储                                            2.5”SATA 500G HDD/M-SATA：64G SSD

显示                                                      Intel® HD Graphics 510

声卡                                                        ALC662-VD，HD AUDIO

网卡1                                      Realtek 8111F 1000M，LAN支持网络唤醒

显示屏                                                       21.5”工规，TFT-LCD

散热                                                             整机无风扇设计

亮度                                                                ≥250 cd/㎡

显示宽高比                                                                 16：9

分辨率                                                      FULL HD, 1920×1080

有水触摸                                                                   2点

无水触摸                                                                  10点

触摸屏                                                     工业级投射式电容触摸

戴手套触摸                                                        支持（需定制）

I/O和电性能

USB2.0                                                                        2

USB3.0                                                                        2

GND                                                           1-机箱接地“地”柱

WIFI                                            MINI PCI-E接口IEEE 802.11g标准

VGA                                                                 1(支持双屏)

串口                                                                     4-R232

音频                                                            Mic-in，Line-out

机构参数

面板材质                                               全平面IP65防护，铝镁合金

箱体结构                                                铝镁合金，高温防静电喷塑

颜色                                                                  亚黑/亮银

整机尺寸                                         （L×H×T）：536.8×328.3×56.9mm

净重                                                                     5.9㎏

支架安装                                                        左右支架，下支架

壁挂安装                                                    VESA:M4，100×100mm

工作温度                                                              0°～45°

存储温度                                                            -20°～60°

抗震动                                                  5-17Hz,0.1mm双幅度位移

主机按键                                             POWER开关、HD LED、PW LED

其他

电源输入                                                               DC12V，5A

额定功率                                                                  ≤30W

操作系统                                       Windows7，64位；Windows10，64位