产品规格参数

产品型号                                                                  FS238

主机参数

处理器                                  板载Intel BayTrail J1800, 2.41GHz, 双核

内存                                                              DDR3L 1333 4GB

存储                                                          2.5”SATA 500G HDD

显示                                        Intel® HD Graphics,支持HDMI/VGA双显

声卡                                                        ALC662-VD，HD AUDIO

I/O电性能

LAN1                                            RTL8168 1000M，LAN1支持网络唤醒

LAN2                                            RTL8168 1000M，LAN2支持网络唤醒

串口-R232                                                8个，其中4-板载，4-扩展

串口-R485                                            COM1/COM2 RS485，带光耦隔离

USB2.0                                                                        4

VGA                                                                          1

HDMI                                                          1，支持1920*1280

音频                                                            Mic-in，Line-out

操作系统                                                     Windows7/Windows10

额定功率                                                                  ≤30W

电源输入                                                               DC12V，5A

电源接口                                                              防呆，4PIN

GND                                                           1-机箱接地“地”柱

机构参数

面板材质                                                      铝镁合金，阳极氧化

面板防护                                               全平面IP65防护，铝镁合金

箱体结构                                                铝镁合金，高温防静电喷塑

散热                                                             整机无风扇设计

颜色                                                                       亚黑

显示屏                                                     23.8”LED背光 TFT-LCD

显示宽高比                                                                16：9

亮度                                                                ≥250 cd/㎡

分辨率                                                      FULL HD, 1920×1080

触摸屏                                                     工业级投射式电容触摸

触摸                                                                 支持，10点

整机尺寸                                               （L×H×T）：597×367×71mm

开孔尺寸                                                    （L×H）：565×358mm

壁挂安装                                                     VESA:M5，100×100mm

抗震动                                                  5-17Hz,0.1mm双幅度位移

净重                                                                     约8㎏

环境参数

工作温度                                                              0°～45°

存储温度                                                            -20°～60°