产品规格参数

产品型号     HT1506-900                                            HT1506-800

主机参数

处理器      板载Intel BayTrail J1900, 2.0-2.42GHz, 四核     板载Intel BayTrail J1800, 2.41-2.58GHz, 双核

内存        DDR3L 1333 4GB；可扩展至8GB         DDR3L 1333 4GB；可扩展至8GB

存储        SATA 2.5”HHD/SSD和M-SATA         SATA 2.5”HHD/SSD和M-SATA

显示        Intel HD Graphics，支持HDMI/VGA双显  Intel HD Graphics，支持HDMI/VGA双显

声卡        ALC662-VD，HD AUDIO                 ALC662-VD，HD AUDIO

I/O和电性

网卡1      RTL8168 1000M，LAN1支持网络唤醒    RTL8168 1000M，LAN1支持网络唤醒

网卡2      RTL8168 1000M，LAN2支持网络唤醒    RTL8168 1000M，LAN2支持网络唤醒

串口-R232   6-板载，可扩展10个                6-板载，可扩展10个

串口-R485   COM1/COM2支持RS485，带光耦隔离    COM1/COM2支持RS485，带光耦隔离

USB3.0      1个                                1个

USB2.0      5-板载，2-内置（可扩展）           5-板载，2-内置（可扩展）

HDMI        1个，支持1920*1080                1 个，支持1920*1080

VGA         1个                                1个

音频        Mic-in，Line-out                   Mic-in，Line-out

GPIO        4-DI,4-DO(内置可扩展)              4-DI,4-DO(内置可扩展)

LPT         内置可扩展                         内置可扩展

PS/2        内置可扩展                         内置可扩展

WIFI        IEEE 802.11g标准（可选）           IEEE 802.11g标准（可选）

扩展槽      1-MINI PCI-E (WIFI,3G/4G等)        1-MINI PCI-E (WIFI,3G/4G等)

操作系统    Windows7,Windows8                  Windows7,Windows8

额定功率    ≤28W                              ≤20W

电源输入    宽压：DC12～24V                     宽压：DC12～24V

电源接口    防呆，4PIN                         防呆，4PIN

机构参数

箱体结构    铝合金整体压铸，高温防静电阳极氧化       铝合金整体压铸，高温防静电阳极氧化

颜色        亚黑/亮银                          亚黑/亮银

散热        整机无风扇设计                     整机无风扇设计

箱体尺寸   （L×H×T）：245×58×156mm         （L×H×T）：245×58×156mm

安装孔尺寸 （L×H）：230.5×116mm              （L×H）：230.5×116mm

净重        1.8kg                              1.8㎏

安装方式    嵌入式/VESA壁挂式                  嵌入式/VESA壁挂式

GND         1-机箱接地“地”柱                 1-机箱接地“地”柱

环境参数

工作温度    -20°～60°                        -20°～60°

存储温度    -40°～80°                        -40°～80°

抗震动      50-500Hz,0.1mm,1.5g                50-500Hz,0.1mm,1.5g