产品规格参数

产品型号                                                               FH12-1M

机构参数

尺寸                                                                 12”TFT-LED

分辨率                                                                 1024*768

亮度                                                                   350cd/㎡

对比度                                                                    800:1

真色彩                                                                     262K

MTBF                                                                50,000小时

视角                                                              （H/V）140/140

前面板兼容                          标准符合NEMA4/IP65防护，坚固耐用，美观轻便

表面处理材质                                                阳极氧化，散热效果佳

前置接口  USB接口（通过后置USB同PC连接后使用）/6键式OSD菜单调节键，LED显示

后部接口           DB15 PIN VGA 接口，DVI信号接口/USB触摸屏连接端口/前置USB专用连接端口/供电端子排接口

安装                                         支持嵌入式/壁挂/VESA等多种安装方式

供电                        标配12V直流供电/100~240V AC转+12V DC/5A 电源适配器

外观

颜色                                                                     工业黑

外形尺寸                                                 （W*H*D）345*266*55mm

开孔尺寸                                                      （W*H）320*238mm

净重                                                                        3kg

环境参数

工作温度                                                               0°~60℃

存储温度                                                             -20°~70℃

湿度                                                             10~95%（非凝结）

震动                                                           17~500Hz，1.5g rms

冲击                                                    10g（11毫米周期半正玄波）

触摸屏

类型                                                             工规五线电阻式

接口                                                                       USB

分辨率                                                               4096*4096

点击寿命                                                            ≥3500万次

透光率                                                                 80%以上

产品规格参数

产品型号                                                               FH15-1M

机构参数

尺寸                                                                 15”TFT-LED

分辨率                                                                 1024*768

亮度                                                                   350cd/㎡

对比度                                                                    800:1

真色彩                                                                     262K

MTBF                                                                50,000小时

视角                                                              （H/V）140/140

前面板兼容                                    标准符合NEMA4/IP65防护，防水防尘

表面处理材质                                                阳极氧化，散热效果佳

前置接口  USB接口（通过后置USB同PC连接后使用）/6键式OSD菜单调节键，LED显示

后部接口           DB15 PIN VGA 接口，DVI信号接口/USB触摸屏连接端口/前置USB专用连接端口/供电端子排接口

安装                                         支持嵌入式/壁挂/VESA等多种安装方式

供电                        标配12V直流供电/100~240V AC转+12V DC/5A 电源适配器

外观

颜色                                                                     工业黑

外形尺寸                                                 （W*H*D）415*313*55mm

开孔尺寸                                                      （W*H）388*288mm

净重                                                                        3kg

环境参数

工作温度                                                               0°~60℃

存储温度                                                             -20°~75℃

湿度                                                             10~95%（非凝结）

震动                                                           17~500Hz，1.5g rms

冲击                                                    10g（11毫米周期半正玄波）

触摸屏

类型                                                             工规五线电阻式

接口                                                                       USB

分辨率                                                               4096*4096

点击寿命                                                            ≥3500万次

透光率                                                                 80%以上

产品规格参数

产品型号                                                               FH17-1M

机构参数

尺寸                                                                 17”TFT-LED

分辨率                                                               1280*1024

亮度                                                                   350cd/㎡

对比度                                                                    800:1

真色彩                                                                     262K

MTBF                                                                50,000小时

视角                                                              （H/V）140/140

前面板兼容                                    标准符合NEMA4/IP65防护，防水防尘

表面处理材质                                                阳极氧化，散热效果佳

前置接口  USB接口（通过后置USB同PC连接后使用）/6键式OSD菜单调节键，LED显示

后部接口           DB15 PIN VGA 接口，DVI信号接口/USB触摸屏连接端口/前置USB专用连接端口/供电端子排接口

安装                                         支持嵌入式/壁挂/VESA等多种安装方式

供电                        标配12V直流供电/100~240V AC转+12V DC/5A 电源适配器

外观

颜色                                                                     工业黑

外形尺寸                                                 （W*H*D）423*325*75mm

开孔尺寸                                                      （W*H）414*316mm

净重                                                                      3.5kg

环境参数

工作温度                                                               0°~60℃

存储温度                                                             -20°~70℃

湿度                                                             10~95%（非凝结）

震动                                                           17~500Hz，1.5g rms

冲击                                                    10g（11毫米周期半正玄波）

触摸屏

类型                                                             工规五线电阻式

接口                                                                       USB

分辨率                                                               4096*4096

点击寿命                                                            ≥3500万次

透光率                                                                 80%以上